F20水质理化检验箱（原88型水质理化检验箱）

该检验箱可供防疫卫生人员进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验装备。

可检测一般水质指标、常见毒物指标共28项。主要采用试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，分装每份试剂一次性使用，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合军用饮水卫生要求，操作简易快速，每只箱内一般每个检测项目的试剂可供50次以上的检测用，试剂稳定储存3—5年。

箱体为掀开提包式。箱内各检测项目用塑料盒包装。箱的总体积为36.5×27.5×14.5厘米，重约6公斤。

所能完成的检测项目28项：温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、氨氮、总硬度、总铁、氯化物、亚硝酸盐氮、硫酸盐、余氯（包括游离氯、结合氯）、漂白粉有效氯、氟化物、酚类、六价铬、氰化物、砷、汞、镉、铅，硼、钡、溶解性总固体（TDS）。

附表

F20-水质理化检验箱装箱清单   QB/T HCJS20-01b

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 |  | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 32开 | 本 |  | 1 | 箱盖内 |
| 2 | 使用演示视频 | USB 32G |  | 个 | 1 | 视频与相关电子文件 |
| 3 | 手机简易支架 | 8.0cm | 个 |  | 1 | 箱盖内 |
| 4 | Type C转换座 | 16-24pin | 个 |  | 1 | 箱盖内（蓝色板芯） |
| 5 | Micro USB转换座 | 16-24pin | 个 |  | 1 | 箱盖内（黑色板芯） |
| 6 | 水质检测（监测）记录本 | 专用、A4 | 本 |  | 1 |  |
| 7 | 塑料直尺 | 20cm | 把 |  | 1 | 箱盖内 |
| 8 | 记号笔 | 小双头 | 支 |  | 1 | 箱盖内 |
| 9 | 中性笔 | 0.5mm | 支 |  | 1 | 箱盖内 |
| 10 | 水样标签 | 红色六边形不干胶标签 | 个 |  | 40 | 5*8个 |
| 11 | 温度计（玻璃） | 120mm/0-50℃ | 支 |  | 1 | 箱盖内 |
| 12 | 温度计（电子） | -50-110℃ | 个 |  | 1 | 箱主体右下侧 |
| 13 | 双弯镊子 | 16cm | 把 |  | 1 | 箱盖内 |
| 14 | 手术直剪 | 不锈钢/14cm | 把 |  | 1 | 箱盖内 |
| 15 | 通针 | 12㎝ | 根 |  | 1 | 箱盖内 |
| 16 | 氨氮检测管 | φ6.2×60mm | 支 |  | 75 | 1号盒内 |
| 17 | 亚硝酸盐氮检测管 | φ6.2×60mm | 支 |  | 62 | 1号盒内 |
| 18 | 余氯检测管 | φ6.4×60mm | 支 |  | 70 | 1号盒内 |
| 19 | 漂白粉有效氯检测管 | φ3.3×130mm | 支 |  | 40 | 1号盒内 |
| 20 | 水样杯 | 50ml | 个 |  | 1 | 1号盒内 |
| 21 | 氟化物检测管 | φ6.0×60mm | 支 |  | 50 | 2号盒内 |
| 22 | 硫酸盐检测管 | φ2.8×130mm | 支 |  | 40 | 2号盒内 |
| 23 | 氯化物检测管 | φ2.8×130mm | 支 |  | 40 | 2号盒内 |
| 24 | 总铁检测管 | φ6.2×60mm | 支 |  | 55 | 2号盒内 |
| 25 | 六价铬检测管 | φ6.0×60mm | 支 |  | 35 | 3号盒内 |
| 26 | 酚检测管 | φ6.5×60mm | 支 |  | 25 | 3号盒内 |
| 27 | 酚浓缩吸附管 | φ10.4×63mm | 支 |  | 2 | 3号盒内 |
| 28 | 丙酮 | AR | 瓶 |  | 1 | 3号盒内，自备 |

附表    F20-水质理化检验箱装箱清单  QB/T HCJS20-01b

| 序 号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 浑浊度器 | 自 制 | 套 | 1 | 上、下管，3号盒内 |
| 30 | 浊度片 | 棕色半透 | 片 | 1 | 3号盒内 |
| 31 | 十字片底座 | 自制 | 套 | 1 | 3号盒内 |
| 32 | 注射器 | 10ml | 支 | 1 | 3号盒内 |
| 33 | 砷检测管 | φ3.3×130mm | 支 | 40 | 4号盒内 |
| 34 | 汞检测管 | φ1.3×62mm | 支 | 40 | 4号盒内 |
| 35 | 砷产气片 | 0.78克/片 | 瓶 | 1(40片) | 4号盒内 |
| 36 | 汞产气片 | 0.95克/片 | 瓶 | 1(40片) | 4号盒内 |
| 37 | 产气管 | 上、下两节 | 套 | 1 | 4号盒内 |
| 38 | 产气管胶塞 | 5号 | 个 | 2 | 4号盒内 |
| 39 | 固体酸 | 0.3克/份 | 份 | 80 | 4号盒内 |
| 40 | 铅检测管 | φ8.0×60mm | 支 | 40 | 5号盒内 |
| 41 | 镉检测管 | φ8.0×60mm | 支 | 40 | 5号盒内 |
| 42 | 铅浓集管 | φ10.4×60mm | 支 | 1 | 5号盒内 |
| 43 | 镉浓集管 | φ10.4×60mm | 支 | 1 | 5号盒内 |
| 44 | 铅洗脱液 | 50mL | 瓶 | 1 | 5号盒内 |
| 45 | 镉洗脱液 | 50mL | 瓶 | 1 | 5号盒内 |
| 46 | 琉基棉 | 0.1克/份 | 份 | 60 | 5号盒内 |
| 47 | 硼检测管 | φ8.0×60mm | 支 | 50 | 6号盒内 |
| 48 | 氰化物检测管 | φ6.0×60mm | 支 | 50 | 6号盒内 |
| 49 | 钡检测管 | φ8.0×60mm | 支 | 50 | 6号盒内 |
| 50 | 可见物杯 | φ23×93mm/玻璃 | 个 | 1 | 6号盒内 |
| 51 | TDS测试笔 | 0-1000ppm | 支 | 1 | 箱体右上侧 |
| 52 | 总硬度检测盒 | 自 制 | 盒 | 1 | 7号盒内 |
| 53 | pH试纸 | 1-14 | 本 | 1 | 7号盒内 |
| 54 | 棉质毛巾 | 25×25cm | 条 | 1 | 箱体内 |
| 55 | ABS中包装盒 | 1-6号盒，8号盒 | 个 | 7 |  |
| 56 | 铝合金外箱体 | 37cm*27cm*14cm | 个 | 1 |  |
| 57 | 塑泡保护套 | 38cm*30cm*20cm | 个 | 1 |  |
| 58 | 瓦楞纸包装箱 | 38cm*31cm*15cm | 个 | 1 |  |