F91-2检水检毒箱

是供卫生人员进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验装备；也是化学战时侦察饮水和军粮是否染毒及进行评价的检验装备。

本箱可检测一般理化指标、常见毒物指标和军用毒剂指标共30项。主要采用试纸、试剂管、检测管等简易剂型，单元式组装，一次性使用，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合野战饮水卫生要求，操作简易快速，试剂稳定，可储存3—5年。配有操作使用演示光盘。

箱体为铝合金材质，手提箱式。箱内分检水、检毒和军用毒剂三部分，分别用塑料盒包装。全箱总体积为48.5cm×34cmXl5cm，重约9kg。

能完成的检测项目30项：温度、色、臭、味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、总硬度、氨氮、总铁、氯化物、亚硝酸盐氮、硫酸盐 、余氯、游离氯、结合氯、漂白粉有效氯、氟化物、酚类、六价铬、氰化物、砷、汞、镉、铅。军用毒剂部分：神经性毒剂、化学战剂（路易氏剂砷化物）、有机磷农药、溶解性总固体（TDS）。

检测指标的卫生评价：一般理化和常见毒物指标，参见平时生活饮用水标准与战时饮用水卫生要求；军用毒剂为紧急条件下的标准，如检测结果为阳性，一定要经消毒处理合格后方可饮用：检测结果为阴性，但有染毒迹象时，技安全允许浓度规定，每人饮用2L，饮用期1天(参见附表)。

附表

F91-2型检水检毒箱装箱清单    QB/T HCJS20-02b

| 序 号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金箱体（48.5cm×34cmXl5cm） |  | 个 | 1 |
| 2 | 说明书 |  | 本 | 1 |
| 3 | 直尖剪刀 | 14cm | 把 | 1 |
| 4 | 双弯镊子 | 16cm | 把 | 1 |
| 5 | 使用演示视频文件 | USB 32G | 个 | 1 |
| 6 | 手机简易支架 | 8.0cm | 个 | 1 |
| 7 | Type C转换座 | 16-24pin | 个 | 1 |
| 8 | Micro USB转换座 | 16-24pin | 个 | 1 |
| 9 | 水质检测（监测）记录本 | 专用、A4 | 本 | 1 |
| 10 | 塑料直尺 | 20cm | 把 | 1 |
| 11 | 记号笔 | 小双头 | 支 | 1 |
| 12 | 中性笔 | 0.5mm | 支 | 1 |
| 13 | 水样标签 | 红色六边形不干胶标签 | 个 | 40 |
| 14 | 温度计 | 玻璃煤油0-50℃ | 支 | 1 |
| 15 | 温度计（电子） | -50-110℃ | 个 | 1 |
| 16 | 通针 |  | 根 | 1 |
| 17 | 毛巾（25×25cm） |  | 条 | 1 |
| 18 | 水样杯 |  | 个 | 1 |
| 19 | 可见物杯 |  | 个 | 1 |
| 20 | 浑浊度器 |  | 套 | 1 |
| 21 | 注射器（10ml） |  | 支 | 1 |
| 22 | 巯基棉 |  | 份 | 80 |
| 23 | 固体酸 |  | 份 | 100 |
| 16 | 酚吸附管 |  | 支 | 2 |
| 24 | 产气管 |  | 套 | 1 |
| 25 | 丙酮塑料瓶 |  | 个 | 1 |
| 26 | pH试纸（1-14） | 检水盒（7） | 本 | 1 |
| 27 | 总硬度检测盒 | 检水盒（7） | 盒 | 1 |
| 28 | 氨氮检测管 |  | 支 | 75 |
| 29 | 亚硝酸盐氮检测管 |  | 支 | 65 |
| 30 | 余氯（游离氯、总余氯）检测管 |  | 支 | 70 |
| 31 | 氟化物检测管 |  | 支 | 40 |
| 32 | 总铁检测管 |  | 支 | 50 |
| 33 | 六价格检测管 |  | 支 | 35 |
| 34 | 酚类检测管 |  | 支 | 25 |
| 35 | 漂白粉有效氯检测管 |  | 支 | 40 |
| 36 | 硫酸盐检测管 |  | 支 | 40 |
| 37 | 氯化物检测管 |  | 支 | 40 |
| 38 | 砷检测管 |  | 支 | 50 |
| 39 | 砷产气片 |  | 片 | 50 |
| 40 | 汞检测管 |  | 支 | 50 |
| 41 | 汞产气片 |  | 片 | 50 |
| 42 | 铅检测管 |  | 支 | 40 |
| 43 | 铅吸附管 |  | 支 | 2 |
| 44 | 铅洗脱液 |  | 瓶 | 1 |
| 45 | 镉检测管 |  | 支 | 40 |
| 46 | 镉吸附管 |  | 支 | 2 |
| 47 | 镉洗脱液 |  | 瓶 | 1 |
| 48 | 氰化物检测管 |  | 支 | 50 |
| 49 | 硼检测管 |  | 支 | 40 |
| 50 | 钡检测管 |  | 支 | 40 |
| 51 | 有机磷毒剂侦检袋 | 一道红 | 个 | 25 |
| 52 | 重活化反应袋 | 一红一绿 | 套 | 10 |
| 53 | 神经性毒剂粮样反应袋 | 二道红 | 套 | 10 |
| 54 | G类毒剂侦检袋 | 一道绿 | 套 | 20 |
| 55 | 固相乙酰胆碱酯酶片 | 1X1cm | 包 | 5（50片） |
| 56 | 失能剂BZ侦检袋 | 一道蓝 | 套 | 20 |
| 57 | 芥子气侦检袋 | 一道黄 | 套 | 20 |
| 58 | 产气袋 |  | 套 | 40 |
| 59 | 芥子气侦检管集装盒 |  | 盒 | 1 |
| 60 | 氢氧化钠次氯酸钙试剂盒 |  | 盒 | 1 |
| 61 | 通气管胶塞 |  | 个 | 1 |
| 62 | 检毒产气片 | 50片 | 瓶 | 1 |
| 63 | 四联侦检管集装盒 |  | 套 | 10 |
| 64 | 砂轮 | 1.5cm | 个 | 1 |
| 65 | 溶解性总固体（TDS）检测笔 | 0-1000mg/L | 支 | 1 |